Правда о горячей воде

Всего 100 лет назад счастливых обладателей водопроводных кранов с горячей водой можно было, что называется по «пальцам пересчитать». Горячую воду «добывали» более традиционными методами - просто нагревали ее в различных сосудах. Надо отметить, что и на сегодня люди, которые  у себя дома могут открыть кран с горячей водой, состоят в явном меньшинстве. Но все же горячая вода не роскошь и при современных технологиях большинство могут себе это позволить.

Немного теории

Для того, чтобы подогреть 1 литр воды на один градус необходимо потратить 1,16Вт. энергии. Или при стоимости 1 кВт/час электроэнергии  0,2436 грн. - это 0,024 коп. Более знакомая нам арифметика такая: 48,7 коп. будет стоить (по счетчику) подогрев 100 литров воды на 20°С. Именно, на,  так как  изначально трубопроводная вода уже обладает какой-то температурой. Летом в ( в  тех городах, которые в качестве водопроводной  используют воду рек) температура воды, поставляемая в наши дома, составляет 20-22°С. Естественно, что если подогреть ее на 20° получится уже 40-42°С,  по ощущениям вода – горячая. Зимой температура воды составляет 5-8°С и подогревать ее уже надо минимум на 35°. Итак теперь цифры:

- Если греть воду с помощью электроэнергии то 1м³ горячей воды обойдется:

летом – 5 грн, зимой - 8,5 грн. (при стоимости электроэнергии  24,36 коп.)

2.  Если греть воду используя газ, то подогрев 1м³ воды будет стоить:

летом – 1,5 – 2 грн,  зимой – 3- 3,5 грн. ( при стоимости 1м³ газа 34 коп.)

Подогрев может стоить и больше и меньше, очень много зависит от КПД газовой колонки. Кстати, почему-то при расчете санитарных норм еще в советское время было определено, что если у вас газовая колонка, то норма потребления газа 18,3м³ на человека (против 9,8м³ если у вас централизованная горячая вода). А вот норма потребления холодной воды при этом возросла всего на 0,9м³. Т.е. подогрев почти одного метра кубического воды (0,9м³) обходится по мнению (газовщиков) в 2,8 грн. Что верно для весьма старых газовых колонок и то только зимой.

Методы «добычи» горячей воды

1. Централизованное горячее водоснабжение.

Большинство из нас совершенно не догадываются, каким же образом из крана в квартире течет горячая вода, если в доме централизованное горячее водоснабжение. По проекту во всех домах должно быть две системы водоснабжения – для горячей и холодной воды. Низкие цены на энергоносители делали горячее водоснабжение не только очень удобным для людей, но и экономически целесообразным. Очень упрощенно, система горячего водоснабжения функционирует следующим образом:  к жилому многоквартирному дому, строители подводили две трубы достаточно большого диаметра, по которым от бойлерной или котельной постоянно циркулировала горячая вода. Обе трубы должны были быть не только герметичны, но и хорошо теплоизолированы. Вторая труба необходима для того, чтобы горячая вода не застаивалась и не остывала, иначе людям пришлось бы очень долго сливать воду, дожидаясь горячей, например утром. В зависимости от расстояния до котельной, длина трубопроводов могла быть очень значительная. Срок нормативной службы таких труб не превышает 5-8 лет, так как условия их эксплуатации достаточно тяжелы.

Теперь прикинем расходы, связанные с  эксплуатацией таких систем:

а) затраты на энергоносители (КПД старых котельных  и бойлеров обычно не превышает 50- 70 % );

б) затраты на амортизацию бойлерных или котельных ( в цену продукта обязательно необходимо      включать расходы на строительство этих самых бойлерных. Разделив эти затраты на время эксплуатации, получим  - 10-20%  от стоимости  горячей   воды);

в) затраты на амортизацию трубопроводов к домам (могут достигать 20%  стоимости продукта, но в большинстве случаев их плановый ремонт не делается);

г) затраты на амортизацию внутридомовых сетей горячей воды. (Ответственность несут:  в квартире -  жилец, а в стояке – ЖЭК) – 2-3%;

д) затраты на обслуживание котельных, бойлерных, теплопроводов и т.д. ( люди обязательно должны  получать зарплату,  расходные материалы, рабочее оборудование, технику и т.д.).  Не менее 30%  стоимости горячей воды;

е) потери тепла и горячей воды (нормативно около 10%, а практически редко бывает меньше 20%).

К сожалению, большинство теплоснабжающих организаций не проводят необходимые работы, связанные с поставкой горячей воды в жилые дома и естественно  не включают их стоимость  в стоимость горячей воды. Но и без того видно, что на  стоимость энергоносителя необходимо накрутить еще 100% минимум различных затрат. На самом деле ( если обслуживать систему в соответствии с нормативами) затраты составят не менее 200% стоимости энергоносителей. Таким образом «КПД» системы централизованного горячего водоснабжения не может быть более 30%. Дорого стало!  Стоимость подогрева 1м³  воды в некоторых городах уже составляет 9-12 грн и будет расти.

2.  Индивидуальное горячее водоснабжение

а) Газовый подогрев воды.

Нельзя сказать, что  наше  государство  не уделяло  внимание  индивидуальному  газовому подогреву

воды. Примерно 15-20%  жилых квартир были оборудованы газовыми колонками. И сегодня жильцы

квартир оборудованных газовыми колонками имеют неоспоримые преимущества. Но применение газа для бытовых нужд в жилых домах 10 и более этажей ограничено строительными нормами. Тем не менее с экономической стороны газовая колонка на сегодняшний день является      оптимальным средством подогрева воды. Кстати, сегодняшние автоматические газовые проточные подогреватели могут эксплуатироваться и без специальных дымоходов, которые есть только в домах с газовыми колонками.

Дело в том, что большинство их  имеет очень высокий КПД до 96% и встроенные датчики СО. А количество этого самого углекислого газа при их работе порой не превышает его содержания при работе 4х горелок обычной газовой плиты.  Так что, установив газовый автоматический проточный нагреватель небольшой мощности ( до 5-6 литров горячей воды в минуту) и хорошую вытяжку, вы конечно нарушите правила, но практический ничем не рискуете. И очень удобно пользоваться такой колонкой, достаточно только открыть кран,  нагреватель сам все включит. Прогресс налицо! А стоимость подогрева  1,5-3 грн за 1м³ горячей воды.

Если проточных газовых нагревателей малой мощности у нас в продаже довольно много, то вот газовые бойлеры небольшой мощности в нашей стране вообще практически не продаются. Хотя правила эксплуатации таких приборов не жестче правил, для газовых плит. Так как мощность их (а значит и выделение СО) вполне сравнима. Но раз нет, то  обсуждать не будем.

б)  Электрический подогрев воды.

Электрический подогрев воды бывает двух видов. Это бойлеры ( небольшая мощность  и большой объем воды) и проточные ( моментальный нагрев воды большой  мощностью электрического тока).

Наиболее широкое распространение получили электрические бойлеры.  Они бывают от 10 до 120 литров ( порой и более) и мощностью до 2 кВт/час.  Никакого разрешения на установку не требуется. В любом магазине вас могут  проконсультировать какой бойлер вам выбрать в зависимости от ваших запросов. Сегодня можно говорить, что бойлеры установилены в 10 – 15% квартир на Украине. При выборе  бойлера стоит обратить внимание на срок его эксплуатации  и качество теплоизоляции. Эти два параметра помогут сэкономить вам средства порой гораздо больше его стоимости. И еще одно, в соответствии с законами физики, не стоит устанавливать автоматику бойлера на подогрев воды до слишком большой температуры. Лучше подогревать воду до 40°С, но иметь бойлер большого объема, тогда и потери будут гораздо меньше. Очень хорошо подключить его через реле времени. Например, у меня он включается на 45 минут, в 5 часов утра и в 5 часов вечера. А 120 литров запасенной горячей воды вполне достаточно на любые цели для семьи из 3 человек. Кстати, такой режим позволяет мне платить за подогрев воды не более 10 грн. летом и 20 грн. зимой.

Проточные электрические нагреватели обладают почти 100% КПД, но требуют дополнительной электропроводки. Установить их можно далеко не в каждой квартире. Это как правило могут быть дома с электроплитами. Там уже все предусмотрено. Стоимость пользования горячей водой в этом случае будет не больше 5 грн.  за 1м³.

в) Эксклюзивные подогреватели.

Речь пойдет прежде всего о солнечных коллекторах. На сегодня  таких подогревателей в Украине ничтожно мало, но опыт Европы показывает их несомненную привлекательность. Практически все мы пользовались примитивными подогревателями воды использующими солнечную энергию. Современные солнечные коллекторы - это высоко-технологичные устройства, позволяющие получать горячую воду даже зимой в наших условиях. Стоимость таких установок на 150 литров горячей воды в сутки колеблется от $500 до $1500 в готовом исполнении. Естественно, что окупаться такая система будет пока долго ( до 10 лет при нынешних ценах на теплоносители ). Хотя уже можно встретить умельцев, которые своими силами, на своих балконах с солнечной стороны, собирают очень не плохого качества системы солнечного подогрева воды.

Вот, пожалуй, и все основные способы «производства» горячей воды на сегодня. Но мы ничего не сказали о главном компоненте горячей воды – воде холодной.

Главный «компонент» горячей воды

Дело в том, что для наших благоустроенных квартир, установлены нормы потребления холодной воды  в зависимости от наличия централизованного горячего водоснабжения. Например, для квартир без горячей воды (централизованной, естественно) – 6 м3/чел. в месяц. Если у вас установлена газовая колонка или электрический бойлер – 6,9 м3/чел. в месяц, а вот если у вас есть централизованная горячая вода то от 9 до 10,5 м3/чел. в месяц. Естественно, учитывается канализация, т. е. существует оплата за стоки. При не значительной стоимости холодной воды разница в 3 м3 вроде пустяк, но сегодня, когда тарифы на холодную воду стали существенными (от 2,50 до 3,5 грн. м3 ), сумма в 9 грн. с человека уже не кажется маленькой.

Может, и не стоило бы,  обращать ваше внимание на этот факт, однако его присутствие дает дополнительное преимущество индивидуальному над централизованным  подогревом  воды.

Будущее горячей воды

Не надо иметь «семь пядей во лбу», чтобы предсказать тишину в краниках централизованного горячего водоснабжения. Во многих городах  Украины люди и не помнят, как она журчала. Ну а там, где еще действует централизованное горячее водоснабжение, тарифы на подогрев уже значительно превышают стоимость индивидуального подогрева.  Пожалуй, очень своевременно прозвучало бы сегодня предупреждение граждан Украины о скором отказе коммунальных служб от централизованного горячего водоснабжения городов. Это не только даст время людям установить индивидуальные подогреватели, но и возможность государству сэкономить колоссальные средства.

Коваленко В.Н.

.